转诊中心LED显示系统采购需求

项目基本内容

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 预算价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转诊中心LED显示系统 | 1套 | 6.6万 |

配置清单：

| 1 | 弧形LED全彩屏 | 1.像素间距≤1.53mm；屏幕尺寸：7.04m X 0.64m；分 辨 率：4576 X 416； 2.像素密度≥422500点/㎡； 3.▲采用模块化拼装方式，可弯曲，安装简洁方便；（应提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件作为证明文件） 4.▲柔韧性支持10000次弯曲折叠测试无故障；（应提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件作为证明文件） 5.亮度≥800cd/㎡； 6.亮度均匀性≥98.7%； 7.色度：3000-10000K 可调； 8.色度均匀性：±0.002CX,Cy 之内； 9.水平视角≥160°，垂直视角≥150°； 10.灰度等级：12-16 bit可调； 11.刷新率≥3840Hz； 12.发光电中心距偏差≤2%； 13.整屏平整度、拼接拼缝≤0.15mm； 14.最大功耗≤520W/㎡，休眠模式功耗≤100W/㎡； 15.▲LED显示屏的电离辐射对人体的伤害应符合要求，距显示屏表面 5cm 的任何位置的照射量率≤0.5mR/h；（应提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件作为证明文件） 16.▲具有智能除湿设计，长时间没有使用屏体，屏体可切入除湿模式，使屏体丛10%到100%亮度逐步显示，达到保护LED灯；（应提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件作为证明文件） 17.显示颜色≥281.4rillion； 18.平均使用寿命≥100000hrs；平均无故障时间（MTBF）≥100000hrs； 19.▲具有色彩饱和度自动调整功能；具有隐亮消除功能；显示画面无单列或单列像素失控现象；（应提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件作为证明文件） 20.▲LED模组具备数据存储功能，存储校正数据、关键元器件型号、LED灯批次、生产日期、序列号等信息；可实时监控显示工作状态，具有故障自动报警功能；具有温度检测功能；（应提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件作为证明文件） | ㎡ | 4.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 接收卡 | 1、最大带载512x384，最多支持32组并行数据 2、无需转接板，单卡自带HUB75接口 3、支持逐点亮度校正 4、快速亮暗线调节 5、支持3D功能 6、支持Mapping功能开启 | 张 | 11.00 |
| 3 | 开关电源 | 窄电压交流输入、输出电压4.5V。产品安全标准满足国际IEC/EN/UL62368,GB4943标准。 | 台 | 22.00 |
| 4 | 网络播放器 | ·1路HDMI2.0输出接口，自适应、自定义双模式 ·2路传感器接口，连接亮度传感器或温湿度传感器 ·1路 USB 3.0(Type A)接口 支持U盘节目导入播放和 U 盘固件升级，以及发送卡设备级联控制·1路 USB2.0(Type A)接口 支持U盘节目导入播放和 U 盘固件升级，以及发送卡设备级联控制 ·1路 USB(Type B)接口 将上位机与设备直连，进行节目发布和显示屏控制 4核 A55 ARM处理器，主频1.8GHz;支持H.264、H.265 4K@视频解码;2GB 运行内存;32GB 内部存储空间 ·极优播放性能 2路4K、6路1080p、10路720p或20路360p视频播放 支持PC、手机、Pad等多种用户终端节目发布和显示屏控制;集群远程节目发布和显示屏控制;集群远程监控屏体状态 。WIFIAP 和WIFI STA双模式切换 ，多屏同步播放 支持4G/5G模块 | 台 | 1 |
| 5 | 视频处理器 | 1. 系统架构高度集成，最精简的架构完成更强大的功能 2. 10bit数据处理，保证细腻的画质 3. 3D梳状滤波器、3D视频降噪 4. 动态补偿去隔行技术 5. 智能边缘型自适应算法，边缘更平滑 6. 12bit RGB Gamma 查找表 7. 双画面行、场独立缩放 8. 支持单画面、画中画、画外画，画面漫游、任意叠加 9. 输入接口支持CVBS×3、S-Video、YPbPr、VGA、DVI、HDMI 10. 输出分辨率支持640×480～1280×1024 11. 图像亮度调节、对比度调节 12. 支持两个画面前景后景后互换 13. 中英文字符液晶 14. 34个用户按键，所有操作一键完成，用户无需培训即可使用 15. 用户配置一键快速保存及调出 | 台 | 1.00 |
| 6 | 公共电子大屏内容安全智能防护系统 | 1、支持脱网运行，避免网络安全风险。 2、支持4K及以下分辨率的视频接入，包括但不局限于：3840*2160、1920*1080、1680*1050、1600*1024、1600*900、1176*664。 3、支持音频接入，音视频同步播放。 4、支持双重智能模式：广义不良内容审核和防篡改识别。 ①广义不良内容审核模式：审核范围包括：色情（包括真人或者动漫）、血腥、敏感旗帜、敏感人脸、枪支、涉政言论（分裂、反动、邪教传播等）、网络赌博、网络招嫖、淫秽平台传播、低俗辱骂等。且同时支持素材白名单备案管理，备案文件格式包括但不局限于图片、视频、docx、xlsx、pptx、pdf。 ②防篡改识别模式：支持用户通过系统管理平台进行播放前的素材备案，一旦出现计划外播放内容（不论内容是否具有危害性）都视为违规播放。且备案素材特征采用国密加密存储。 5、支持紧急情况远程一键关屏。 6、支持设置播放缓冲时间到≥8秒。 7、事中控制： ①阻断形式配置：经系统检测到违规内容播放，即可对播放进行切断或者替换成用户预设合规画面，用户可自定义形式。 ②阻断策略配置：用户可根据屏幕实际使用环境，结合违规内容类型、违规频次等要素自定义阻断触发条件。 ③复播策略配置：用户可根据违规类型、监管要求等自定义切断或者替换后是否进行自动复播、以及复播触发条件。 ④敏感词配置：用户可结合监管需求或当下时政热点等，自行导入敏感词，并进行增删改管理。支持添加20字的敏感词，可批量或单条添加和删除敏感词，且能同时设置至少50000条敏感词，并能正确识别20字及以内的敏感词且对当前存在敏感词的画面进行有效识别和拦截。 8、事后追溯：系统管理平台会记录告警事件完整信息，包括违规时间、违规类型、违规画面，支持还原取证分析。 9、支持设备运行状态实时监测：包括CPU、硬盘等使用情况，并提供系统预警、支持预警阈值设置。 10、支持移动端、电脑端多种管理平台登录方式。 11、支持用户分级管理：管理员可自行创建子账户，并自定义子账户权限。 12、支持国产化计算硬件适配，且AI算力不低于20 Tops@INT8。 13、接口需满足：≥4*USB3.0接口；≥4*HDMI接口；≥2*LINE接口；≥1*Type-C接口；≥2*以太网口。 14、支持系统检测到违规播放时，需以多种形式向用户进行告警，包括邮件、系统弹窗、短信通知等。 15、支持IP白名单功能，支持禁止未在白名单列表中的IP地址访问系统后台。 16、支持系统安全：设备具有全局唯一性标识，具备远程管理数据保密能力，数据传输使用安全保密技术。 | 套 | 1.00 |
| 7 | 配电系统 | 1.配电柜配有空气开关、智能上电系统、控制模块、旋钮开关和指示灯； 2.配电系统有短路、断路、过流、过压、欠压以及漏电保护措施。 3.接口方式：串口MODBUS-RTU、网口MODBUS-TCP。 4.输出方式和功率（KW）：单相，3线输出，L、N、PE为1回路组，每路3.5-5KW(MAX)； 5.防潮功能：湿热工作将受试样品放入40℃，85%环境中，通电工作8h，再恢复到常温。试验中、试验后受试样品外观结构和功能均应正常。 6.▲有通过盐雾测试，试验后，样品表面无起泡、裂纹、毛刺、锈蚀现象，符合10级要求；IP等级：室内IP≥44；，户外双层门≥IP65；（提供检测报告复印件佐证，检测报告上须体现“ilac-MRA”、“CMA”和“CNAS”标志，否则视为未提供） 7.▲系统功能:可监视、控制、显示、设置配电信息，如三相电流、电压和功率因素；可实时显示设备内部温度湿度、盐要参数等信息，支持设备状态检测；可全天候，全时段任意设置显示屏控制时间；温度高于60度或者有烟雾时主动切断设备电源;具备可视化管理功能，可实时监控设备工作状态；（提供检测报告复印件佐证，检测报告上须体现“ilac-MRA”、“CMA”和“CNAS”标志，否则视为未提供） | 台 | 1.00 |
| 8 | 播控电脑 | I7\16G\1T SSD\4G显卡\23.8寸显示屏 | 套 | 1.00 |
| 9 | 钢结构 | - 钢架构件（含结合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率等标准。 - 外观采用黑体不锈钢包边收口。 | ㎡ | 4.5 |
| 10 | 综合布线 | 设备供电、通讯线缆及辅材 | 项 | 1.00 |
| 11 | 系统安装及调试 | 含设备安装及调试。 | 项 | 1 |